1 Zahlensysteme

Prinzipiell gibt es unendlich viele verschiedene Zahlensysteme. Auf den nachfolgenden Seiten werden die, in der Technik (hier Digitaltechnik), gebräuchlichsten Zahlensysteme erläutert. Dies sind:

- Dezimalsystem,

- Dualsystem (Zweiersystem),

- Oktalsystem (Achtersystem) und

- Hexadezimalsystem oder Sedezimalsystem (16’er-System)

Gleichzeitig wird die Umwandlung aus den jeweiligen Zahlensystem in das Dezimalsystem an je einem Beispiel erklärt. In einem separaten Kapitel wird auch die Umwandlung aus dem Dezimalsystem in das jeweilige andere Zahlensystem anhand je eines Beispiels erläutert. Die Darstellungen und Umwandlungen gelten prinzipiell für alle Zahlensysteme.

1.1 Das Dezimalsystem

Mit diesem Zahlensystem arbeitet der Mensch normalerweise (10-Finger-System). Anhand des Dezimalsystems soll hier der grundsätzliche Aufbau von Zahlensystemen wiederholend erläutert werden.

Zahlensysteme sind üblicherweise Stellenwertsystem. Bei einem Stellenwertsystem ist jeder Stelle innerhalb einer Zahl ein Vervielfältigungsfaktor zugeordnet.

Beispiel:	3265 |10

| 3 Tausender |  | 3 * 103 |
| --- | --- | --- |
| + 2 Hunderter |  | + 2 * 102 |
| + 6 Zehner |  | + 6 * 101 |
| + 5 Einer |  | + 5 * 100 |
|  |  | 3265 ¦10 |

103 = 1000 (Tausender)

102 = 100 (Hunderter)

101 = 10 (Zehner)

100 = 1 (Einer)

Tabellarische Darstellung und Umrechnung in das Dezimalsystem

| Wertigkeit | Tausender | Hunderter | Zehner | Einer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vervielfältigungsfaktor | 103 | 102 | 101 | 100 |
| Ziffer (entsprechender Stelle) | 3 | 2 | 6 | 5 |
| Ziffer * Vervielfältigungsfaktor | + 3 * 1000 | + 2 * 100 | 6 * 10 | + 5 * 1 |
| Addition | 3000 | 200 | 60 | 5 |
| Ergebnis | 3265 ¦10 |  |  |  |

Die Umrechnung einer Dezimalzahl in das Dezimalsystem ist natürlich unnötig. Die Tabelle soll nur das Prinzip der Umwandlung für die nachfolgenden Zahlensysteme erläutern.

Beim dezimalen Zahlensystem ist jede Stelle innerhalb einer Zahl einer Zehnerpotenz zugeordnet!

Beim dezimalen Zahlensystem sind die einzelnen Stellenwertigkeiten Potenzen der Basis 10. Die Basis des Dezimalsystems ist somit 10. Der Zeichenvorrat (Ziffern) dieses Zahlensystems ist 10
(0 - 9). Die höchste Ziffer des Zehnersystems ist um eins kleiner als der Name des Zahlensystems. Also ist die höchste Ziffer die 9.

Die Erkenntnisse des Dezimalsystems werden auf die anderen Zahlensysteme übertragen.

1.2 Das Dualsystem

Beim dualen Zahlensystem ist jede Stelle innerhalb einer Zahl einer Zweierpotenz zugeordnet!

Beim dualen Zahlensystem sind die einzelnen Stellenwertigkeiten Potenzen der Basis 2. Die Basis des Dualsystems ist somit 2. Der Zeichenvorrat (Ziffern) dieses Zahlensystems ist 2 (0, 1). Die höchste Ziffer des Dualsystems ist um eins kleiner als der Name des Zahlensystems. Also ist die höchste Ziffer die 1.

Beispiel:	101101 |2

Tabellarische Darstellung und Umrechnung in das Dezimalsystem

| Wertigkeit | 32‘er | 16‘er | 8‘er | 4‘er | 2‘er | 1‘er |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vervielfältigungsfaktor | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Ziffer (entsprechender Stelle) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ziffer * Vervielfältigungsfaktor | + 1 * 32 | + 0 * 16 | + 1 * 8 | + 1 * 4 | + 0 * 2 | 1 * 1 |
| Addition | 32 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| Ergebnis | 45 ¦10 |  |  |  |  |  |

1.3 Das Oktalsystem

Beim oktalen Zahlensystem ist jede Stelle innerhalb einer Zahl einer Achterpotenz zugeordnet!

Beim oktalen Zahlensystem sind die einzelnen Stellenwertigkeiten Potenzen der Basis 8. Die Basis des Oktalsystems ist somit 8. Der Zeichenvorrat (Ziffern) dieses Zahlensystems ist 8 (0 - 7). Die höchste Ziffer des Oktalsystems ist um eins kleiner als der Name des Zahlensystems. Also ist die höchste Ziffer die 7.

Beispiel:	3162 |8

Tabellarische Darstellung und Umrechnung in das Dezimalsystem

| Wertigkeit | 512‘er | 64‘er | 8‘er | 1‘er |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vervielfältigungsfaktor | 83 | 82 | 81 | 80 |
| Ziffer (entsprechender Stelle) | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Ziffer * Vervielfältigungsfaktor | + 3 * 512 | + 1 * 64 | + 6 * 8 | 2 * 1 |
| Addition | 1536 | 64 | 48 | 2 |
| Ergebnis | 1650 ¦10 |  |  |  |

1.4 Das Hexadezimal- bzw. Sedezimalsystem

Beim hexadezimalen Zahlensystem ist jede Stelle innerhalb einer Zahl einer 16’er-Potenz zugeordnet!

Beim hexadezimalen Zahlensystem sind die einzelnen Stellenwertigkeiten Potenzen der Basis 16. Die Basis des Hexadezimalsystems ist somit 16. Der Zeichenvorrat (Ziffern und Buchstaben) dieses Zahlensystems ist 16 (0 – 9 und A - F). Das höchste Zeichen des Hexadezimalsystems ist um eins kleiner als der Name des Zahlensystems. Also ist das höchste Zeichen das F.

Beispiel:	15CD |16

Tabellarische Darstellung und Umrechnung in das Dezimalsystem

| Wertigkeit | 4096‘er | 256‘er | 16‘er | 1‘er |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vervielfältigungsfaktor | 163 | 162 | 161 | 160 |
| Ziffer (entsprechender Stelle) | 1 | 5 | C | D |
| Ziffer * Vervielfältigungsfaktor | + 1 * 4096 | 5 * 256 | + 12 * 16 | 13 * 1 |
| Addition | 4096 | + 1280 | 192 | 13 |
| Ergebnis | 5581 ¦10 |  |  |  |

1.5 Tabellarischer Überblick über die behandelten Zahlensysteme

| Dezimal |  | Dual (Binär) |  |  |  |  | Oktal |  | Hexadezimal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 100 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 81 | 80 | 161 | 160 |
| 10 | 1 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | A |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | B |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | C |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | D |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | E |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | F |
| 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 |

Die in Rot dargestellten führenden Nullen dürfen natürlich weggelassen werden. Im Dualsystem füllt man aber sehr häufig (eigentlich immer) mit führenden NULLEN auf eine bestimmte Stellenzahl auf (4, 8, 16, 32, 64, etc.).

Bevor eine zweite (weitere) Stelle „angebrochen“ wird, müssen alle Zeichen eines Zahlensystems an der kleineren Stelle (von rechts beginnend) in aufsteigender Reihenfolge dargestellt worden sein.

Merkregel für das Füllen einer Tabelle im Dualsystem:

Will man sich beim Füllen der Zahlentabelle im Dualsystem sicher sein in aufsteigender Reihenfolge immer alle Kombinationsmöglichkeiten bei einer bestimmten Stellenanzahl zu berücksichtigen, geht man am besten folgendermaßen vor:

An der 1’er Stelle (ganz rechts) wechselt man, beginnend mit der „0“, jede Zeile zwischen „0“ und „1“. An der 2’er Stelle wechselt man jede zweite Zeile zwischen „0“ und „1“, an der 4’er Stelle (dritte Stelle von rechts) jede vierte Zeile, an der 8’er Stelle (vierte Stelle von rechts) jede achte Zeile, usw..

Man hat alle Kombinationsmöglichkeiten einer Stellenanzahl in aufsteigender Reihenfolge berücksichtigt, wenn in der höchsten Stelle ein einmaliger Wechsel von „0“ auf „1“ stattfindet, gleichviele NULLEN und EINSEN in dieser Spalte vorkommen und in der letzten Zeile der Tabelle nur Einsen stehen (in der Tabelle der vorangegangenen Seite ist dies in der grau hinterlegten Zeile für vier Stellen)!

1.6 Umrechnung von Dezimalzahlen in Zahlen anderer Zahlensysteme

Die Umwandlung von ganzen positiven Zahlen aus dem Dual-, Oktal- und Hexadezimalsystem in das Dezimalsystem wurde in den Kapiteln 2.1 – 2.4 schon beispielhaft erläutert. Nachfolgend wird an Beispielen dargestellt wie ganze positive Dezimalzahlen und Dezimalbrüche (Dezimalzahlen mit Nachkommastellen) in das Dual-, Oktal- und Hexadezimalsystem umgewandelt werden. Zusätzlich wird gezeigt wie man Dualzahlen direkt in das Hexadezimalsystem wandelt und umgekehrt.

Die Umrechnung aus dem Dezimalsystem in Zahlen anderer Zahlensysteme (hier Dual-, Oktal- und Hexadezimalsystem) kann je auf zwei verschiedene Varianten durchgeführt werden.

Variante 1:	Durch fortlaufende ganzzahlige Division der Dezimalzahl durch die Basis des Zahlensystems in das umgerechnet werden soll bis das Divisionsergebnis „0“ ist. 
Der von unten nach oben hintereinander gelesene Rest ist die gesuchte Zahl im entsprechenden Zahlensystem.

Variante 2:	Durch fortlaufende ganzzahlige Division der Dezimalzahl durch Potenzen des Zahlensystems in das umgerechnet werden soll, beginnend mit der größten Potenz, die ganzzahlig in der umzurechnenden Dezimalzahl enthalten ist.

1.6.1 Umrechnung von Dezimalzahlen in das Dualsystem

Variante 1: Mit dieser Variante können nur ganze Dezimalzahlen umgerechnet werden.

876 |10 = ? |2

876	:	2	=	438	Rest 0

438	:	2	=	219	Rest 0

219	:	2	=	109	Rest 1

109	:	2	=	54	Rest 1

54	:	2	=	27	Rest 0

27	:	2	=	13	Rest 1

13	:	2	=	6	Rest 1

6	:	2	=	3	Rest 0

3	:	2	=	1	Rest 1

1	:	2	=	0	Rest 1

↑  wenn hier im Divisionsergebnis eine „0“ auftaucht ist die Rechnung beendet!

Ergebnis:	876 |10 = 1101101100 |2

Variante 2: Mit dieser Variante können auch Dezimalbrüche (Zahlen mit Nachkommastellen) umgerechnet werden.

137,375 |10 = ? |2

137,375	10	=	1	0	0	0	1	0	0	1	,	0	1	1	2

137,375	:	128	(27)

-	128,000

9,375	:	64	(26)

-	0,000

9,375	:	32	(25)

-	0,000

9,375	:	16	(24)

-	0,000

9,375	:	8	(23)

-	8,000

1,375	:	4	(22)

-	0,000

1,375	:	2	(21)

-	0,000

1,375	:	1	(20)

-	1,000

0,375	:	0,5	(2-1)

-	0,000

0,375	:	0,25	(2-2)

-	0,250

0,125	:	0,125	(2-3)

-	0,125

0,000

Es muss so lange dividiert werden, bis der Rest „0“ ist!

Der Rest kann aber nur dann „0“ werden, wenn die Nachkommastellen als eine Summe von 2’er Potenzen darstellbar sind! Kann der Rest nicht „0“ werden, so ist an der Nachkommastelle, an der die geforderte Genauigkeit erreicht ist, abzubrechen.

1.6.2 Umrechnung von Dezimalzahlen in das Oktalsystem

Variante 1: Mit dieser Variante können nur ganze Dezimalzahlen umgerechnet werden.

876 |10 = ? |8

876	:	8	=	109	Rest 4

109	:	8	=	13	Rest 5

13	:	8	=	1	Rest 5

1	:	8	=	0	Rest 1

↑  wenn hier im Divisionsergebnis eine „0“ auftaucht ist die Rechnung beendet!

Ergebnis:	876 |10 = 1554 |8

Variante 2: Mit dieser Variante können auch Dezimalbrüche (Zahlen mit Nachkommastellen) umgerechnet werden.

876,375 |10 = ? |8

876,375	10	=	1	5	5	4	,	3	8

876,375	:	512	(83)

-	512,000

364,375	:	64	(82)

-	320,000

44,375	:	8	(81)

-	40,000

4,375	:	1	(80)

-	4,000

0,375	:	0,125	(8-1)

-	0,375

0,000

Es muss so lange dividiert werden, bis der Rest „0“ ist!

Der Rest kann aber nur dann „0“ werden, wenn die Nachkommastellen als eine Summe von 8’er Potenzen darstellbar sind! Kann der Rest nicht „0“ werden, so ist an der Nachkommastelle, an der die geforderte Genauigkeit erreicht ist, abzubrechen.

1.6.3 Umrechnung von Dezimalzahlen in das Hexadezimalsystem

Variante 1: Mit dieser Variante können nur ganze Dezimalzahlen umgerechnet werden.

876 |10 = ? |16

876	:	16	=	54	Rest 12 = C

54	:	16	=	3	Rest 6

3	:	16	=	0	Rest 3

↑  wenn hier im Divisionsergebnis eine „0“ auftaucht ist die Rechnung beendet!

Ergebnis:	876 |10 = 36C |16

Variante 2: Mit dieser Variante können auch Dezimalbrüche (Zahlen mit Nachkommastellen) umgerechnet werden.

4273,375 |10 = ? |16

(11)

4273,375	10	=	1	0	B	1	,	6	16

4273,375	:	4096	(163)

-	4096,000

177,375	:	256	(162)

-	0,000

177,375	:	16	(161)

-	176,000

1,375	:	1	(160)

-	1,000

0,375	:	0,0625	(16-1)

-	0,375

0,000

Es muss so lange dividiert werden, bis der Rest „0“ ist!

Der Rest kann aber nur dann „0“ werden, wenn die Nachkommastellen als eine Summe von 16’er Potenzen darstellbar sind! Kann der Rest nicht „0“ werden, so ist an der Nachkommastelle, an der die geforderte Genauigkeit erreicht ist, abzubrechen.

1.7 Direkte Umwandlung zwischen Dual- und Hexadezimalsystem

Zwischen dem Hexadezimalsystem und dem Dualsystem können Zahlen sehr schnell und einfach, ohne den Umweg über das Dezimalsystem gehen zu müssen, in das entsprechend andere Zahlensystem umgewandelt werden. Diese direkte Umwandlung ist in der Digitaltechnik sehr oft sinnvoll anwendbar.

Bei der direkten Umwandlung zwischen diesen beiden Zahlensystemen wird die Tatsache ausgenutzt, dass genau vier Stellen im dualen Zahlensystem einer Stelle im hexadezimalen Zahlensystem entsprechen. Dadurch kann je eine Hexadezimalstelle separat umgewandelt werden.

1.7.1 Direkte Umwandlung einer Hexadezimalzahl in eine Dualzahl

Jede Ziffer des Hexadezimalsystems wird direkt in eine 4-stellige Binärzahl umgewandelt. Diese werden dann stellenrichtig hintereinandergeschrieben. Dies ist das Ergebnis.

Hexadezimalzahl ohne Nachkommastellen:

3AF |16	  =  ? |2

3		A		F	16

162		161	|	160

0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	2

Führende Nullen dürfen weggelassen werden.

Ergebnis: 3AF |16  =  1110101111 |2

Hexadezimalzahl mit Nachkommastellen:

7D,6 |16  =  ? |2

7		C	,	6	16

161		160	,	16-1

0	1	1	1	1	1	0	1	,	0	1	1	0	2

Vor dem Komma dürfen führende Nullen weggelassen werden, nach dem Komma endende Nullen.

Ergebnis: 7C,6 |16  =  1111101,011 |2

1.7.2 Direkte Umwandlung einer Dualzahl in eine Hexadezimalzahl

Die Dualzahl wird beginnend beim Komma nach links und rechts in Vierer-Päckchen eingeteilt. Fehlen ganz links oder ganz rechts Stellen, werden so viele Nullen ergänzt, dass man wieder Vierer-Päckchen bilden kann. Diese Vierer-Päckchen werden dann direkt in das Hexadezimalsystem umgewandelt, da man im Binärsystem mit 4 Stellen 16 verschiedene Zahlen darstellen kann; genauso wie im Hexadezimalsystem mit einer Stelle. Die umgewandelten Stellen des Hexadezimalsystems werden dann entsprechend ihres Stellenwerts stellenrichtig aufgeschrieben. Dies ist das Ergebnis!

Dualzahl ohne Nachkommastellen:

1010110110 |2  =  ? |16

Von rechts beginnend muss führend mit NULLEN auf eine Stellenzahl aufgefüllt werden, die ein Vielfaches von vier ist.

0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	2

162		161	|	160

2		B		6	16

Ergebnis: 1010110110 |2  =  2B6 |16

Dualzahl mit Nachkommastellen:

1111110,011 |2  =  ? |16

Vor dem Komma muss führend mit NULLEN auf eine Stellenzahl aufgefüllt werden, die ein Vielfaches von vier ist. Nach dem Komma muss endend mit NULLEN entsprechend aufgefüllt werden.

0	1	1	1	1	1	1	0	,	0	1	1	0	2

161		160	,	16-1

7		E	,	6	16

Ergebnis: 1111110,011 |2  =  7E,6 |16